# 调度规则  大清河系：

# 一、南支洪水：

大清河第六埠水位 达到4.2 m（大沽高程），独流减河进洪闸充分下泄。静海区、西青区、大清河中心等做好大清河堤埝巡查防守。

大清河第六埠水位 接近 5.75 m（相应大清河主槽泄流850m³/s）且预报水位仍将持续上涨，独流减河进洪闸 充分泄水，西河闸相机分泄。静海区、西青区等做好东淀蓄滞洪区运用准备，加强大清河左右堤埝巡查防守，并及时封堵堤防豁口和沿岸涵闸。

大清河第六埠水位 达到6.0 m 且预报水位仍将持续上涨，若东淀蓄滞洪区上游已启用，视情况在台头镇西破大清河左埝向东淀分洪；若东淀未启用，加强大清河左右埝防守。

大清河第六埠水位 达到7.0 m 且水位持续上涨时，提请市防指首先运用大清河以北东淀蓄滞洪区行洪。

东淀蓄滞洪区大清河以北区域水位达7.0 m 且持续上涨时，利用清南分洪闸向大清河以南东淀区域分洪。

当白洋淀枣林庄枢纽 下泄洪水＜700m³/s时，全部由大清河泄洪，沿河两岸可相机引调雨洪水；当下泄洪水＞700 m³/s时，提请海委督促河北省按照规定首先利用任庄子口门向大清河深槽以北东淀区域分洪行洪。

# 二、北支洪水：

## （1）中亭河

中亭河上游来水＜400 m³/s 时，全部由河道下泄。洪涝水主要经独流减河下泄，视市区排沥和来水水质情况，西河闸相机分泄。

## （2）新盖房枢纽泄洪          东淀、文安洼、贾口洼

当预报新盖房枢纽上游来水较大，东淀蓄滞洪区需要启用时，静海区、西青区等做好东淀蓄滞洪区运用准备。

当新盖房枢纽分洪道开始泄洪，东淀启用后，静海区、西青区做好群众转移安置，东淀蓄滞洪区大清河以北区域启用。

当东淀水位高于大清河河道水位时，老龙湾、第六埠、水高庄、杨柳青退洪闸适时开启，将东淀蓄滞洪区内洪水导入下游河道。

当东淀蓄滞洪区大清河以北区域已充分运用，东淀第六埠水位达到7.0m且持续上涨时，利用清南分洪闸向大清河以南东淀区域分洪。

当东淀全部滞洪，第六埠水位达8.0 m且持续上涨时，提请海委运用文安洼滞洪。

当文安洼全部滞洪，大赵庄水位达7.5m，上游水势仍持续上涨，经提请海委，向贾口洼分洪。

当贾口洼全部滞洪，第六埠水位超过8.0m，仍危及市区安全时，经海委报请国家防总批准后，在静海区独流镇王家营村附近破开南运河两堤，使洪水沿导流堤之间经津浦铁路25孔桥向团泊洼滞洪，适时破除马厂减河两堤，导洪入海。

（3）独流减河

独流减河行洪，防潮闸全力下泄后，河道仍下泄不畅，必要时启用北槽行洪。

独流减河防潮闸泄洪如遇高潮位顶托，闸上水位持续上涨危及两岸安全时，经报请市防指批准后，破除北大港水库北围堤分洪口门，向北大港水库分洪，利用北大港水库缓洪。

（4）独流减河防潮闸

主汛期，提请海委安排独流减河防潮闸 闸上设防水位按照3.0m（大沽冻结）控制运用，其它时段按照3.8m（大沽冻结）控制运用，超过时赶潮提闸泄水。

（5）北大港水库

南水北调东线调蓄工程完成前，北大港水库水位按照5.5m控制运用。南水北调东线调蓄工程完成后，按新修订方案执行。